*Foydali qazilma konlari nima?
+Tabiiy minerallar va tog' jinslari to'plami bo'lib, iqtisodiy jihatdan qazib olish maqsadga muvofiq
=Faqat metallarni o'z ichiga olgan tog' jinslari
=Yer qobig'ining faqat yuqori qatlamlari
=Faqat qattiq holatdagi tabiiy moddalar

*Foydali qazilma konlarining shakllanish jarayoni nima deb ataladi?
+Kon shakllanishi
=Mineralizatsiya
=Litogenez
=Diagenez

*Foydali qazilma konlari qanday asosiy guruhlarga bo'linadi?
+Tarkibi, sanoat ahamiyati va shakllanish sharoitiga ko'ra
=Faqat qattiqlik darajasiga ko'ra
=Faqat rangiga ko'ra
=Faqat topilgan joyining chuqurligiga ko'ra

*Magmatik konlar qanday shakllanadi?
+Magmaning sovishi va qotishi natijasida
=Cho'kindi jinslarning metamorfizmi natijasida
=Suv eroziyasi natijasida
=Organik qoldiqlarning to'planishi natijasida

*Cho'kindi konlarga misol qaysi?
+Neft, gaz, ko'mir, fosforit, boksit
=Oltin, kumush, platina
=Granit, bazalt, gabbro
=Mramor, gneys, kvarsit

*Metamorfik konlar qanday hosil bo'ladi?
+Mavjud tog' jinslarining yuqori bosim va harorat ta'sirida o'zgarishi natijasida
=Magmaning to'g'ridan-to'g'ri qotishi natijasida
=Suv oqimlari tomonidan cho'kindi jinslar to'planishi natijasida
=Organizmlarning qoldiqlari to'planishi natijasida

*Foydali qazilma konlarining tarkibi bo'yicha tasnifida qaysi guruh mavjud?
+Metallik, nemetallik, yonuvchi
=Qattiq, suyuq, gazsimon
=Og'ir, yengil, o'rta
=Qimmatli, arzon, o'rta baholi

*Endogen konlar qayerda shakllanadi?
+Yer qobig'ining chuqur qatlamlarida magmatik va metamorfik jarayonlar natijasida
=Yer yuzasida cho'kindi jarayonlar natijasida
=Okean tubida biologik jarayonlar natijasida
=Atmosferada kimyoviy reaksiyalar natijasida

*Eksogen konlar qayerda shakllanadi?
+Yer yuzasida cho'kindi va oksidlanish jarayonlari natijasida
=Yer qobig'ining chuqur magmatik o'choqlarida
=Metamorfizma zonlarida
=Yadro yaqinida yuqori bosim ostida

*Gidrotermal konlar qanday shakllanadi?
+Issiq mineral suv eritmalarining tog' jinslari bo'shliqlariga kirib, minerallarni cho'ktirishi natijasida
=Sovuq yer osti suvlarining harakati natijasida
=Yomg'ir suvlarining tog' jinslarini eritishi natijasida
=Dengiz suvining bug'lanishi natijasida

*"Kon yotqiziqlari" tushunchasi nima?
+Ma'lum geologik sharoitda shakllangan va ma'lum fazoviy chegaralarga ega bo'lgan foydali qazilma to'plami
=Faqat bir xil minerallardan iborat bo'lgan tog' jinslari
=Yer qobig'ining barcha qatlamlaridagi minerallar
=Faqat metallarga boy bo'lgan tog' jinslari

*Stratiform konlar qanday xususiyatga ega?
+Cho'kindi qatlamlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, qatlamlarga parallel joylashgan
=Magmatik jinslar ichida noto'g'ri shaklda joylashgan
=Faqat metamorfik jinslarda uchraydi
=Yer yuzasiga yaqin joylashgan barcha konlar

*"Ore" (rudali) atamasi nimani anglatadi?
+Metallga boy bo'lgan mineral agregati yoki tog' jinsi
=Barcha turdagi foydali qazilmalar
=Faqat qimmatbaho metallar
=Faqat temir rudasi

*Skarn konlari qanday shakllanadi?
+Karbonatli jinslar va magma yoki gidrotermal eritmalar o'rtasidagi kontakt-metasomatik jarayonlar natijasida
=Faqat cho'kindi jarayonlar natijasida
=Faqat metamorfizmining to'liq jarayoni natijasida
=Organik moddalarning to'planishi natijasida

*Foydali qazilma konlarining geologik xususiyatlarini o'rganishning maqsadi nima?
+Konlarni qidirish, baholash, razvedka qilish va ulardan oqilona foydalanish usullarini ishlab chiqish
=Faqlat konlarning tashqi ko'rinishini tasvirlash
=Konlarning faqlat tarkibidagi minerallarni aniqlash
=Konlarning yoshini aniqlash

*Foydali qazilma konlarining geologik xususiyatlarini o'rganishning maqsadi nima?
+Konlarni qidirish, baholash, razvedka qilish va ulardan oqilona foydalanish usullarini ishlab chiqish
=Faqlat konlarning tashqi ko'rinishini tasvirlash
=Konlarning faqlat tarkibidagi minerallarni aniqlash
=Konlarning yoshini aniqlash

*Yer osti inshootlari nima?
+Yer ostida qurilgan yoki qazilgan turli konstruksiyalar
=Yer yuzasida qurilgan bino va inshootlar
=Suv ustida qurilgan inshootlar
=Kosmik stansiyalar

*Quyidagilardan qaysi biri yer osti inshootlariga misol emas?
+Ko'priklar
=Tunnellar
=Kon inshootlari
=Bunkerlar

*Yer osti inshootlarining qaysi turi transport yoʻllari uchun moʻljallangan?
+Tunnellar
=Kon inshootlari
=Omborlar
=Inshootlar (texnik tizimlar)

*Yer osti inshootlarining qaysi qismi vertikal yoki qiya yoʻlak sifatida ishlatiladi?
+Shaft
=Galereya
=Kommutatsiya joyi
=Qutqaruv yoʻlagi

*Yer osti inshootlarini mustahkamlash uchun qaysi materiallar ishlatiladi?
+Temir va beton
=Yogʻoch va plastik
=Shisha va keramika
=Toʻqimachilik va kauchuk

*Yer osti inshootlarida havo tozaligi uchun nima o‘rnatiladi?
+Shamollatish tizimi
=Isitish tizimi
=Quritish tizimi
=Namlikni tartibga solish tizimi

*Yer osti inshootlarida favqulodda vaziyatlar uchun nima tashkil etiladi?
+Chiqish yoʻllari va qutqaruv tizimlari
=Oshxona
=Sport zali
=Kutubxona

*Kon inshootlari nima uchun mo‘ljallangan?
+Foydali qazilmalarni qazib olish uchun
=Turar joy sifatida
=Sport tadbirlari uchun
=Madaniy tadbirlar uchun

*Yer osti inshootlarini qurishda qo‘llaniladigan qazish usullari qaysilar?
+Burg‘lash, portlatish, qo‘l bilan qazish
=Qurilish blenderi yordamida
=Issiqlik bilan eritish
=Barchasi noto‘g‘ri

*Yer osti inshootlarida yong‘in xavfsizligini ta'minlash uchun nima o‘rnatiladi?
+Yong‘in o‘chirish tizimlari va signalizatsiya
=Suzish havzasi
=Mehmonxona
=Oshxona

*Yer osti inshootlarining qaysi turi maxfiylik yoki xavfsizlik maqsadida quriladi?
+Omborlar va bunkerlar
=Tunnellar
=Kon inshootlari
=Inshootlar (texnik tizimlar)

*Yer osti inshootlarida yorug‘lik va aloqa tizimlari nima uchun zarur?
+Xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlash uchun
=Atrofni goʻzal qilish uchun
=Faqat sport maqsadlarida
=Noto‘g‘ri javob

*Skarn konlari qanday shakllanadi?
+Karbonatli jinslar va magma yoki gidrotermal eritmalar o‘rtasidagi kontakt-metasomatik jarayonlar natijasida
=Faqat cho‘kindi jarayonlar natijasida
=Faqat metamorfizmining to‘liq jarayoni natijasida
=Organik moddalarning to‘planishi natijasida

*Yer osti konchilikda LHD texnikasi nima vazifani bajaradi?
+Yuklash, tashish va tushirish
=Faqat qazish
=Faqat tashish
=Faqat burg'ulash

*Shaxtalarda gaz kontsentratsiyasini aniqlash uchun qanday uskunalar ishlatiladi?
+Gaz datchiklari (sensorlar)
+Yuk mashinalari
=Burg'ilash moslamalari
=Nasoslar

*Quruvchi kombaynlar (paharlar) qanday jinslarda samarali ishlaydi?
+Juda qattiq (g'ovak bo'lmagan) jinslarda
=Faqat qumli jinslarda
=Suv osti qatlamlarida
=Gazli qatlamlarda

*Perforatorlarning asosiy vazifasi nima?
+Portlatish teshiklarini burg'ilash
=Rudani tashish
=Havo aylanishini ta'minlash
=Beton quyish

*Yer osti ventilyatsiya tizimining asosiy maqsadi nima?
+Zararli gazlarni chiqarish va havo aylanishini ta'minlash
=Shaxta ichini isitish
=Namlikni oshirish
=Suvni quritish

*Shotcrete nima?
+Beton purkash orqali mustahkamlash usuli
=Nasos turi
=Portlovchi modda
=Burg'ulash moslamasi

*Shaxtalarda qo'llaniladigan yuk mashinalari qanday xususiyatga ega bo'ladi?
+Past bo'yli, kuchli va tor yo'laklar uchun mos
=Juda keng kuzov
=Yer usti harakatga mo'ljallangan
=Faqat elektr quvvatida ishlaydi

*Nasoslarning shaxtadagi asosiy vazifasi nima?
+Shaxtadagi suvni chiqarish
=Gazni so'rib olish
=Tog' jinsini maydalash
=Chiroqni yoqish

*Yer osti konlarida ishlatiladigan konveyer tizimlarining afzalligi nima?
+Uzluksiz tashish imkoniyati
=Sekin harakat qiladi
=Faqat katta jinslar uchun
=Faqat ochiq konlar uchun

*Shaxtalarda portlash xavfi yuqori bo'lsa, qanday chiroqlar ishlatiladi?
+Portlashdan himoyalangan chiroqlar
=Halogen chiroqlar
=Odatdagi yoritkichlar
=Gazli fonarlar

*Mustahkamlashda qo'llaniladigan "ankerlash" nima?
+Teshik ichiga mustahkamlovchi bolt o'rnatish
=Portlovchi modda
=Burg'ulash usuli
=Qurilish materiallari tashish

*Qanday texnika yordamida shaxtada bir vaqtning o'zida yuklash, tashish va tushirish bajariladi?
+LHD
=Perforator
=Konveyer
=Lokomotiv

*Elektr lokomotivlar nega yer osti konlarida keng qo'llaniladi?
+Ekologik toza va havoni ifloslantirmaydi
=Qimmat bo'lgani uchun
=Kam texnik xizmat talab qiladi
=Juda og'ir yuklarni tashiydi

*Shaxtalarda avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlari nima uchun qo'llaniladi?
+Ishchilarni nazorat qilish va xavfsizlikni oshirish
=Faqat signal berish uchun
=Chiroqlarni boshqarish
=Yuklarni tartiblash

*Konlar uchun maxsus dronlardan qanday maqsadda foydalaniladi?
+Masofaviy monitoring va xaritalash
=Tog' jinslarini qazish
=Suvni chiqarish
=Yoritish

*Konchilik korxonalarida loyihalashtirishning asosiy maqsadi nima?
+Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish
=Faqat ruda miqdorini maksimal oshirish
=Ishchilarni ko'proq band qilish
=Texnikani iloji boricha ko'paytirish

*Qaysi masala konchilik korxonalarida loyihalashtirishning asosiy yo‘nalishi hisoblanadi?
+Kon ochish rejasi va texnologik jarayonlarni loyihalashtirish
=Ishchilarni dam olish kunlarini rejalashtirish
=Korxona binolarining dizaynini loyihalashtirish
=Marketing strategiyasini ishlab chiqish

*Matematik modellashtirishda qaror o'zgaruvchilari nimani ifodalaydi?
+Qazib olinadigan ruda miqdori, ishlatiladigan texnika soni, ish vaqtlari
=Konning geologik yoshi va tarkibi
=Ishchilarning ism familiyalari
=Korxonaning moliyaviy hisobotlari

*Chiziqli dasturlash (LP) qaysi turdagi optimallashtirish masalalarida qo‘llaniladi?
+Cheklovlari va maqsadli funksiyasi chiziqli bo'lgan masalalarda
=Faqat geologik modellashtirishda
=Diskret va kombinator masalalarda
=Atrof-muhit monitoringida

*Dinamik dasturlashning asosiy qo‘llanilish sohasi qaysi?
+Konning bosqichma-bosqich rivojlanishini rejalashtirishda
=Transport vositalarining yoqilg‘i sarfini hisoblashda
=Ishchilarni ishga qabul qilish jarayonida
=Konning ekologik ta'sirini baholashda

*Evristik va metaevristik usullar (masalan, genetik algoritmlar) qachon qo‘llaniladi?
+Murakkab va noaniq sharoitlarda, an’anaviy usullar natija bermaganda
=Har qanday oddiy masalada
=Faqat moliyaviy hisob-kitoblarda
=Ishlab chiqarish quvvatini hisoblashda

*Simpleks usuli qanday optimallashtirish masalalarini yechish uchun mo‘ljallangan?
+Chiziqli dasturlash (LP) masalalarini
=Dinamik dasturlash masalalarini
=Diskret optimallashtirish masalalarini
=Evristik masalalarni

* “Branch & Bound” usuli nimani optimallashtirishda qo‘llaniladi?
+Diskret variantlar ichidan eng maqbul yechimni topishda (masalan, uskunalarni joylashtirish)
=Chiziqli cheklovli masalalarni yechishda
=Geologik modellashtirishda
=Ma’lumotlar bazasini tashkil etishda

*Konchilik korxonalarida optimallashtirish jarayonida duch kelinadigan asosiy muammo qaysi?
+Noaniqliklar va ma’lumotlarning to‘liq emasligi
=Ishchilarning malakasizligi
=Texnikaning yangi modeli bo‘lmaganligi
=Konning joylashuvi noto‘g‘ri tanlanganligi

*Ko‘p maqsadli optimallashtirish nimani anglatadi?
+Bir vaqtning o‘zida iqtisodiy, ekologik va xavfsizlik mezonlarini qondirishni talab qilish
=Faqat iqtisodiy foydani maksimallashtirish
=Faqat ekologik zararni minimallashtirish
=Faqat xavfsizlik mezonlariga rioya qilish

*Optimallashtirishda “mahalliy optimal yechimga tushib qolish” muammosi nima?
=Global eng yaxshi yechim o‘rniga, faqat ma’lum bir hududdagi eng yaxshi yechimni topish
=Hisoblash xatolari tufayli yechim topa olmaslik
=Dasturiy ta’minotning ishlamay qolishi
=Ma’lumotlarning yetarli emasligi

*Konning qazib olish rejasini optimallashtirishda qanday yondashuv qo‘llanilishi mumkin?
+Dinamik dasturlash yoki chiziqli dasturlash
=Faqlat geologik tahlil
=Ishchilarni so‘rovnoma o‘tkazish
=Hisob-kitoblarni qo‘lda amalga oshirish

*Qaysi dasturiy vositalar konchilikda matematik modellashtirish va optimallashtirish uchun keng qo‘llaniladi?
+MATLAB, Python (SciPy, PuLP), GAMS
=Microsoft Word va Excel
=Adobe Photoshop
=Internet brauzerlar

*Sun’iy intellekt konchilik korxonalarida qanday qo‘llanilishi mumkin?
+Geologik ma’lumotlarni tahlil qilish va optimal qarorlar qabul qilishda yordam berish
=Ishchilarni nazorat qilishda
=Korxona hisobini yuritishda
=Transport vositalarini haydashda

*Optimallashtirish usullaridan foydalanishning asosiy natijasi qanday bo‘lishi kerak?
+Korxonaning iqtisodiy ko‘rsatkichlarini yaxshilash, xavfsizlik va ekologik talablarni ta’minlash
=Faqlat xarajatlarni kamaytirish
=Faqlat ishlab chiqarish hajmini oshirish
=Konning geologik tuzilishini o‘zgartirish

*Yangi yer osti inshootlarini loyihalashtirish uchun eng birinchi talab qilinadigan hujjat qaysi?
+Mahalliy foydali qazilma zahiralari davlat tomonidan tasdiqlangan bo‘lishi
=Buyurtmachining mablag‘i to‘liq mavjud bo‘lishi
=Qurilish maydonining arxitektura loyihasi
=Loyihalash institutining litsenziyasi

*Loyihalashtirish shartnomasi kimlar o‘rtasida tuziladi?
+Buyurtmachi va loyihalashtiruvchi institut o‘rtasida
=Davlat organi va quruvchi kompaniya o‘rtasida
=Konsalting firmasi va mahalliy hokimiyat o‘rtasida
=Barcha ishtirokchilar o‘rtasida umumiy kelishuv

*Buyurtmachi loyihalashtiruvchi institutga topshirish shartnomasi bilan birga qanday asosiy hujjatni taqdim etishi kerak?
+Yer osti foydali qazilmalardan foydalanish huquqini beruvchi litsenziya
=Korxonaning moliyaviy hisoboti
=Qurilish uchun yer narxi bo‘yicha dalolatnoma
=Konning tarixiy tahlili

*Loyihalashtirishning asosiy bosqichlari qanday?
+Bir bosqichli (ishchi loyiha + smeta) yoki ikki bosqichli (loyiha + ishchi hujjatlar)
=Faqlat loyiha bosqichi
=Uch bosqichli: loyiha, tasdiqlash, qurish
=To‘rt bosqichli: tadqiqot, loyiha, ekspertiza, amalga oshirish

*Bosh loyihachining asosiy javobgarligi nimadan iborat?
+Loyihaning sifatiga, smeta narxiga va muddatli bajarilishiga javob berish
=Faqlat texnologik qismni ishlab chiqish
=Ishchilarni boshqarish
=Buyurtmachi bilan moliyaviy hisob-kitoblarni olib borish

*Loyiha qabul qilinishidan oldin qanday jarayondan o‘tkazilishi shart?
+Davlat ekspertizasidan o‘tkazilishi va ijobiy xulosa olinishi
=Mahalliy aholining roziligini olish
=Xalqaro tashkilotlarning tasdig‘ini olish
=Quruvchi kompaniyaning tasdig‘ini olish

*Loyihalashga topshiriq tuzishning asosiy manbai qaysi hujjat hisoblanadi?
+Qabul qilingan Biznes-reja yoki Texnikaviy-iqtisodiy asosnoma (TIA/TEO)
=Konning geologik xaritası
=Mahalliy hokimiyatning qarori
=Investorning iltimosnomasi

*Loyihalash topshirig‘ida quyidagilardan qaysi ma’lumot bo‘lishi shart emas?
+Ishchilarning ism-shariflari ro‘yxati
=Korxona nomi va ishlab chiqarish quvvati
=Foydali qazilma xususiyatlari va zaxirasi
=Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari

*Loyihalash topshirig‘ini tasdiqlashda qaysi tashkilotlar bilan kelishish talab etiladi?
+Mahalliy hokimiyat va Davlat kon texnika nazorati inspeksiyasi
=Faqlat mahalliy hokimiyat
=Faqlat davlat nazorat inspeksiyasi
=Ichki ishlar vazirligi

*Loyiha tarkibiga quyidagilardan qaysi hujjat kiritilmaydi?
+Buyurtmachining shaxsiy guvohnomasi
=Tushuntirish bayonnomasi
=Korxona bosh rejasi
=Smeta hujjatlari

*Yirik va murakkab obyektlar uchun qaysi loyihalash usuli qo‘llaniladi?
+Ikki bosqichli loyihalash (loyiha + ishchi hujjatlar)
=Bir bosqichli loyihalash
=Uch bosqichli loyihalash
=Pilot loyihalash

*Loyiha tarkibidagi “Tom 1”da asosan qanday ma’lumotlar beriladi?
+Korxonaning umumiy xarakteristikasi va texnikaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar
=Konning geologik tuzilishi
=Qurilish texnologiyasi
=Ishchilarning mehnat shartnomalari

*Konchilik korxonasining loyihasida quyidagi masalalardan qaysi biri hal qilinmaydi?
+Ishchilarning dam olish kunlari taqvimi
=Yillik qazib chiqarish quvvati
=Konni ochish usuli
=Atrof-muhitni muhofaza qilish choralari

*Yer osti konlari uchun loyiha odatda necha tomdan iborat bo‘ladi?
+10-12 tom
=3-5 tom
=15-20 tom
=1-2 tom

*Loyihalash jarayonida “variantlar yechimi” materiallari qanday holatlarda loyiha tarkibiga kiritiladi?
+Agar ekspertiza yoki tasdiqlovchi organ talab qilsa
=Har doim asosiy tarkibga kiritiladi
=Hech qachon kiritilmaydi
=Faqlat maxsus ilova sifatida beriladi

*Loyihalashga topshiriq berishda buyurtmachi qaysi asosiy hujjatni loyihalovchi institutga topshirishi shart?
+Konni ishlatish huquqini beruvchi litsenziya va gornootvodnыy akt
=Shaxsiy guvohnoma va moliyaviy hisobot
=Mahalliy hokimlikning rozilik xati
=Loyihalash institutining reklama materiallari

*Loyihalashning me’yoriy bazasiga quyidagilardan qaysilari kiradi?
+GOST, SNiP, yagona narxlar to‘plami (YeRER) va texnik yo‘riqnomalar
=Mahalliy an’analar va urf-odatlar
=Buyurtmachining shaxsiy istaklari
=Xorijiy mamlakatlarning me’yoriy hujjatlari

*Ishchi chizmalarning asosiy maqsadi nima?
+Qurilish-jamlash va maxsus ishlarni amalga oshirish uchun asos bo‘lib xizmat qilish
=Loyihani tasdiqlash uchun rasmiy hujjat sifatida ishlatilish
=Konning geologik tuzilishini tasvirlash
=Ishchilarni o‘qitish materiali sifatida foydalanish

*Loyiha tarkibidagi “KM” va “KMD” qisqartmalari nimani anglatadi?
+KM – metall konstruksiyalarning umumiy ko‘rinishi, KMD – detallashtirilgan chizmalari
=KM – kon muhandisligi, KMD – kon-mexanik detallar
=KM – katta miqyos, KMD – kichik miqyosdagi detallar
=KM – kon loyihasi, KMD – kon-mexanik loyihasi

*Smeta hujjatlarining asosiy vazifasi nima?
+Qurilishning umumiy narxini aniqlash va moliyaviy resurslarni rejalashtirish
=Loyihani go‘zallashtirish va vizual tasvirlash
=Konning geologik zaxiralarini hisoblash
=Ishchilarning ish haqini belgilash

*Jamlama (yig‘ma) smeta qanday qismlardan tashkil topadi?
+Asosiy ishlab chiqarish obyektlari, yordamchi xo‘jaliklar, energetika, transport va boshqa bo‘limlar
=Faqlat qurilish materiallari narxlari ro‘yxati
=Ishchilarning ish haqi fondi hisobi
=Atrof-muhitni muhofaza qilish choralari smetasi

*Loyihaning iqtisodiy qismida quyidagi ko‘rsatkichlardan qaysi biri keltirilmaydi?
=Ishchilarning tug‘ilgan kunlari taqvimi
=Kapital qo‘yilmalar miqdori va rentabellik
=1 tonna rudaning tannarxi va foyda miqdori
=Mexnat unumdorligi va ishlab chiqarish quvvati

*Loyiha-smeta hujjatlari kim tomonidan tasdiqlanadi?
+Loyihalash instituti rahbarlari, bosh muhandis, bo‘lim boshliqlari va ijrochilar
=Mahalliy hokimlik va davlat nazorat organlari
=Buyurtmachi va bosh pudratchi
=Barcha ishtirokchilarning umumiy yig‘ilishi

*Loyiha ekspertizadan o‘tkazilgandan so‘ng qanday holatda tasdiqlanishi mumkin?
+Ijobiy xulosa olinsa, vazirlik, korxona buyrug‘i yoki Respublika hukumati qarori bilan
=Faqlat mahalliy hokimlik roziligi bilan
=Loyihalash instituti tomonidan mustaqil ravishda
=Bosh pudratchining tasdig‘i bilan

*Loyihalashda “sub-pudratchi loyihalovchi tashkilot”ning roli nima?
+Maxsus masalalarni (masalan, geologik, ekologik) o‘rganish va loyiha qismini ishlab chiqish
=Asosiy loyihani moliyalashtirish
=Loyihani rasmiylashtirish va hujjatlarni topshirish
=Qurilish ishlarini boshqarish

*Loyiha tarkibidagi “Bob I. Rudnikni qurish maydonini tayyorlash”ga quyidagilardan qaysi ishlar kiradi?
+Yer uchastkasini ajratish, maydonni tekislash, suvsizlantirish va mavjud inshootlarni tozalash
=Kon lahimlarini burg‘ulash va portlatish
=Ishchilar uchun uy-joy qurish
=Elektr stansiyasini qurish

*Loyiha materiallari necha nusxada tayyorlanadi va kimga topshiriladi?
+Asosan 4 nusxada buyurtmachiga, subpudratchi loyihalovchiga 5 nusxada
=1 nusxada davlat arxiviga
=2 nusxada loyihalash instituti va buyurtmachi uchun
=Ixtiyoriy sonida barcha ishtirokchilarga

*Loyihani tasdiqlashda quyidagi ko‘rsatkichlardan qaysi biri keltirilishi shart emas?
=Ishchilarning oilaviy holati
=Rudnikning yillik qazib chiqarish quvvati
=Kapital qo‘yilmalarni qoplash muddati
=Foyda miqdori va rentabellik

*Loyihalash jarayonida “kutilmagan xarajatlar” smetasining maqsadi nima?
+Rezerv mablag‘ ajratish orqali nazarda tutilmagan ishlar va xarajatlarni qoplash
=Loyihani qimmatlashtirish va umumiy narxni oshirish
=Buyurtmachiga qo‘shimcha moliyaviy yuklamalarni kamaytirish
=Qurilish muddatini qisqartirish

*Loyiha-smeta hujjatlari qaysi holatlarda davlat nazorat organlari bilan kelishilishi shart emas?
=Agar ular amaldagi me’yoriy hujjatlarga (GOST, SNiP) to‘liq mos tuzilgan bo‘lsa
=Har doim kelishilishi shart
=Faqlat loyiha 10 tomdan kam bo‘lsa
=Loyiha xorijiy mamlakatda ishlab chiqilgan bo‘lsa

*Yer osti inshoatlari chegaralari nimani ifodalaydi?
+Inshootlarning fazoviy joylashuvi va o‘lchamlarini belgilovchi chiziq va qirralar
=Konning moliyaviy byudjeti
=Yer osti suvlarining darajasi
=Ishchilarning dam olish joylari

*Quyidagilardan qaysi biri yer osti inshoatlari chegaralarining turi emas?
=Ish haqi chegarasi
+Geologik chegaralar
=Texnologik chegaralar
=Xavfsizlik chegaralari

*Geologik chegaralar asosan nimaga bog‘liq?
+Ruda qatlamining tabiiy qalinligi, joylashuvi va yo‘nalishi
=Konning elektr ta’minoti imkoniyatlari
=Ishchilarning malakasi
=Transport vositalarining soni

* “Xavfsizlik chegaralari” nimani nazarda tutadi?
+Inshootning xavfsiz ishlashi uchun belgilangan minimal masofalar va xavfli zonalar
=Konning geologik tuzilishi
=Rudaning narxi
=Qazib olish texnologiyasining murakkabligi

*Ochiq kon usuli nimaga xos?
+Yer yuzasiga yaqin joylashgan katta qalinlikdagi qatlamlarni qazib olish
=Chuqur joylashgan ruda qatlamlarini qazib olish
=Yer osti suvlaridan foydalanish
=Portlashni butunlay cheklash

*Yer osti konchilik usullaridan “To‘liq yoki qisman ajratilgan bloklar usuli” qanday hollarda qo‘llaniladi?
+Qattiq va o‘rta qattiqlikdagi jinslarda
=Faqat qumli jinslarda
=Faqat suv osti konlarida
=Yer yuzasida yotgan konlarda

* “Qazish va o‘tqazish” (Cut and Fill) usulining asosiy maqsadi nima?
+Qazilgan ruda o‘rnini to‘ldirish orqali konning barqarorligini saqlash
=Konni iloji boricha chuqurroq qazish
=Portlash materiallarini tejash
=Ishchilarni kamroq jalb qilish

*Ishlab chiqarish quvvati qanday o‘lchanadi?
+Ma’lum vaqt davomida (odatda yil) qazib olinadigan ruda hajmi
=Konning chuqurligi
=Ishchilarning soni
=Texnika vositalarining og‘irligi

*Ishlab chiqarish quvvatini hisoblash formulasi qanday?
+Q = V × ρ × η
=Q = V / ρ
=Q = ρ × η
=Q = V + ρ + η

*Formulada “η” (eta) nima ma’noni anglatadi?
+Ishlab chiqarish samaradorligi (foizda)
=Ruda zichligi
=Qazib olinadigan hajm
=Konning yoshi

*Ishlab chiqarish quvvatini belgilashda quyidagi omillardan qaysi biri hisobga olinmaydi?
+Konning geologik sharoitlari
=Texnika vositalarining quvvati
=Ishchilarning oilaviy holati
=Xavfsizlik talablari

* “Yillik ishlab chiqarish normasi” nimani ifodalaydi?
+Konning uzoq muddatli rejasidagi ishlab chiqarish hajmi
=Kunlik ish rejasi
=Haftalik texnik xizmat ko‘rsatish vaqti
=Oylik maosh miqdori

*Qazib olish usullarini tanlashda asosan nima hisobga olinadi?
=Konning xususiyatlari, ruda sifatlari va iqtisodiy talablar
=Mahalliy ob-havo sharoiti
=Kon muhandislarining shaxsiy qarashlari
=Qo‘shni konlarning muvaffaqiyati

*Yer osti inshoatlari chegaralari va ishlab chiqarish quvvatini asoslashda nima muhim?
+Geologik, texnologik, xavfsizlik va iqtisodiy omillarning uyg‘unligi
=Faqat geologik omillarni hisobga olish
=Ishlab chiqarishni iloji boricha tezlashtirish
=Xavfsizlik talablarini e‘tiborsiz qoldirish

*Konni ochish deb nimaga aytiladi?

+Yer yuzasidan ruda koni joylashgan joyiga kapital lahimlar o‘tkazib, shaxta maydoniga kirish imkonini yaratish
= Ruda maydonini tozalash va tekislash
= Yer yuzasiga chiqarilgan rudani tashish
= Konni qazib olish jarayonini boshqarish

*Asosiy ochuvchi lahimlar nimadan iborat?

+Yer yuzasidan o‘tkazilgan tik stvollar, qiya stvollar va shtolnyalar
= Kon ichidagi yordamchi tunnel va galereyalar
= Shamollatish va aloqa tizimlari
= Ruda tashish konveyerlari

* “Shaxta maydonini tayyorlash” nimani anglatadi?

+Tayyorlovchi va kesuvchi lahimlar o‘tkazib, ruda massividan ajratib qazib olish sharoitini yaratish
= Yer yuzasini tekislash va obodonlashtirish
= Konni geologik jihatdan o‘rganish
= Ishchilarni tayyorlash

*Shaxta maydoni chegaralari qanday belgilanadi?

+Tabiiy geologik buzilishlar yoki texnik-iqtisodiy hisoblar asosida
= Faqlat davlat organlari tomonidan
= Yer usti inshootlari joylashuvi bo‘yicha
= Yillik ishlab chiqarish rejasi asosida

*“Kombinasiyalashtirilgan usulda ochish” nima?

+Asosiy va yordamchi ochuvchi lahimlardan foydalanib, qazilgan jinslarni pog‘onali usulda ko‘tarish
= Faqlat bitta asosiy stvol orqali ochish
= Yer yuzasiga chiqarmasdan kon ichida qayta ishlash
= Ochiq kon usuli bilan birgalikda ishlash

*Konni shtolnya bilan ochish qanday holatda qo‘llaniladi?

+Ruda tanasi cho‘ziqligi bo‘yicha, yotqizilgan va osilgan yondosh jinslarga tik kvershlaglar o‘tkazish orqali
= Faqlat chuqur konlarda
= Keng va yotiq joylashgan konlarda
= Yer osti suvlari darajasi past bo‘lgan hududlarda

* “Konsentrasion gorizontlar” sxemasining asosiy afzalligi nima?

+Yer osti kapital lahimlar hajmini qisqartirish va xarajatlarni kamaytirish
= Konni tezroq ochish imkoniyati
= Ruda sifatini oshirish
= Ishchilar sonini ko‘paytirish

*Bir necha qavatga xizmat qiluvchi kapital ruda tushirgich lahimida nima o‘rnatilishi kerak?

+Ruda tushish tezligini so‘ndiruvchi qurilma
= Qo‘shimcha shamollatish ventilyatori
= Avtomatik nazorat tizimi
= Zichlikni o‘lchash sensori

* “Qavatni kvershlaglar guruhi bilan ochish” usulining kamchiligi nima?

+Barcha qavatlarni ishonchli shamollatish, materiallar tashish va konchilarni harakatlantirish murakkablashadi
= Konni ochish muddati uzoq cho‘ziladi
= Ruda sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi
= Xarajatlar keskin ortadi

*Ikki pog‘onali ochish usuli qachon qo‘llaniladi?

+Chuqur gorizontlarda (1500–1800 m) ko‘p po‘lat sim arqonli ko‘tarish qurilmasi qiyinlashganda
= Har qanday chuqurlikdagi konlarda
= Faqlat kichik quvvatli konlarda
= Yer yuzasiga yaqin konlarda

* “Spiralsimon lahim” bilan ochish qaysi texnika vositalaridan foydalanishga moslashtirilgan?

+O‘zi yurar (self-propelled) texnika vositalari
= Faqlat konveyer tizimlari
= An’anaviy vagonetkalar
= Qo‘lda boshqariladigan qurilmalar

* “Qiya singan stvol sxemasi”da asosiy transport qurilmasi qaysi?

+Konveyer liniyasi
= Skipli ko‘tarish qurilmasi
= Yuk mashinalari (LHD)
= Lokomotivlar

* “Goroblogadat rudnigi” sxemasida (rasm 6.13) spiralsimon shakldagi qavat ostiga kiradigan lahimning vazifasi nima?

+Yuk tashish va konchilarni harakatlantirish
= Suv yig‘ish va chiqarish
= Shamollatish tizimini boshqarish
= Ruda sifatini nazorat qilish

*Konni ochish usuli va sxemasini tanlashda asosan qaysi omillar ta’sir ko‘rsatadi?

+Konning geologik joylashishi, ruda tanasining shakli, chuqurligi va iqtisodiy samaradorlik
= Faqlat konning zaxira hajmi
= Mahalliy iqlim sharoiti
= Ishchilarning malakasi

*Kon massasini kavjoydan to‘kish punktlariga tashish

+Karer transporti
= Ombor transporti
= Qayta ishlash transporti
= Suv transporti

*Vaqt birligi ichida tashilishi lozim bo‘lgan foydali qazilma va qoplama jinslar hajmi

+Karer yuk aylanmasi
= Yuk potoki
= Transport sig‘imi
= Yuk intensivligi

*Yuk aylanmasining vaqt bo‘yicha turg‘un tashish yo‘nalishiga ega bo‘lgan qismi

+Yuk potoki
= Yuk oqimi
= Transport sikli
= Yuk aylanmasi

*Yuklanish, tashish, to‘kish va qaytish operatsiyalari ketma-ket bajariladigan transport

+Siklli transport
= Uzluksiz transport
= Aralash transport
= Avtomatik transport

*Yuklanish, tashish va to‘kish operatsiyalari bir vaqtda bajariladigan transport
+ Siklli transport

=Uzluksiz transport
= Mexanik transport
= Gidravlik transport

*Yillik yuk aylanmasi katta (25 mln.t dan ortiq) va tashish masofasi uzoq (4 km dan ortiq) bo‘lganda eng maqsadga muvofiq transport

+Temir yo‘l transporti
= Avtomobil transporti
= Konveyer transporti
= Havo transporti

*Yuk ko‘tarish qobiliyati yuqori (75-180t) bo‘lgan, yillik yuk aylanmasi 50-60 mln.t bo‘lgan karerlarda ham qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan transport

+Avtomobil transporti
= Temir yo‘l transporti
= Konveyer transporti
= Kabel transporti

*Yuk tashish qiyaligi katta (18-25° gacha) bo‘lishi va jarayonlarning uzluksizligi bilan ajralib turadigan transport
+ Temir yo‘l transporti
= Avtomobil transporti

=Konveyer transporti
= Barchasi

*Karer temir yo‘llarining o‘z holatini doimiy yoki uzoq muddat saqlab turadigan turi

+Statsionar yo‘llar
= Vaqtinchalik yo‘llar
= Asosiy yo‘llar
= Ishchi yo‘llar

*Pog‘ona ishchi maydoni va ag‘darmalarga joylashgan, davriy ravishda surilib turiladigan temir yo‘llar
+ Statsionar yo‘llar

=Vaqtinchalik yo‘llar
= Asosiy yo‘llar
= Yuk yo‘llari

*Temir yo‘l trassasidagi yuk tashish yo‘nalishi bo‘yicha maksimal ko‘tarilish uchastkasi

+Bosh ko‘tarilish
= O‘rtacha ko‘tarilish
= Minimal ko‘tarilish
= Yuk ko‘tarilishi

*Bir tomonga yoki har ikki tomonga yukni o‘zi ag‘daradigan vagonlar

+Dumpkarlar
= Gondolalar
= Xopperlar
= Platformalar

*Yuk ko‘tarish qobiliyati 60-90t bo‘lgan, foydali qazilmalarni tashishda ishlatiladigan vagonlar
+Dumpkarlar

=Gondolalar
= Platformalar
= Sistralar

*Karerlarda 1500 va 3000 volt kuchlanishga eha o‘zgarmas tokda ishlaydigan lokomotivlar

+Elektrovozlar
= Teplovozlar
= Tortuvchi agregatlar
= Dizel lokomotivlar

*Ichki yonish dvigatelli, kontakt simlarisiz avtonom ishlay oladigan lokomotivlar
+ Elektrovozlar

=Teplovozlar
= Tortuvchi agregatlar
= Elektro-dizel lokomotivlar

*Karer maydonini rekultivatsiya qilish nima maqsadda amalga oshiriladi?

+Buzilgan yerlarni qishloq xo'jaligi, o‘rmonchilik va boshqa sohalar uchun yaroqli qilish
= Yerni qayta kon qazish uchun tayyorlash
= Karer maydonini doimiy ravishda saqlab qolish
= Faqat estetik ko‘rinish berish

*Rekultivatsiya jarayoni qanday bosqichlarga bo‘linadi?

+Kon-texnik va biologik rekultivatsiya
= Faqat tuproq yotqizish
= Faqat o‘simlik ekish
= Faqat ag'darmalarni tekislash

*Kon-texnik rekultivatsiyada nimalar amalga oshiriladi?

+Ag'darmalarni tekislash, tuproq yotqizish, yo‘l qurish
= Faqat daraxt ekish
= Faqat sug‘orish tizimini qurish
= Karerni suv bilan to‘ldirish

*Biologik rekultivatsiya nima?

+Yerni hosildorligini tiklash uchun biologik jarayonlar
= Yer osti suvlarini tozalash
= Tuproqni kimyoviy moddalar bilan o‘g‘itlash
= Faqat o‘tlok barpo qilish

*Rekultivatsiya qilishda qaysi texnika vositalari ishlatiladi?

+Skreperlar, buldozerlar, ekskavatorlar
= Faqat traktorlar
= Faqat qo‘l asboblari
= Yuk tashish samolyotlari

*Qaysi turdagi rekultivatsiya qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun mo‘ljallangan?

+Qishloq xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= O‘rmon xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= Suv xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= Qurilishga tegishli rekultivatsiya

*O‘rmonzorlar barpo qilish uchun qaysi turdagi rekultivatsiya qo‘llaniladi?

+O‘rmon xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= Qishloq xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= Dam olish zonalarini barpo qilish
= Suv omborlari qurish

*Dam olish zonalari va yashil maydonlar barpo qilish uchun qaysi rekultivatsiya turi ishlatiladi?

+Tabiat muhofazasiga tegishli rekultivatsiya
= Qurilishga tegishli rekultivatsiya
= Baliqchilik uchun rekultivatsiya
= Qishloq xo‘jaligiga tegishli

*Suv omborlari va baliqchilik ob‘ektlari qurish uchun qaysi rekultivatsiya turi kerak?

+Suv xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= O‘rmon xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= Turar joy qurish uchun rekultivatsiya
= Sanoat ob‘ektlari qurish

*Turar joy va sanoat binolari qurish uchun qaysi rekultivatsiya turi qo‘llaniladi?

+Qurilishga tegishli rekultivatsiya
= Qishloq xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= Suv xo‘jaligiga tegishli rekultivatsiya
= Tabiat muhofazasiga tegishli rekultivatsiya

*Rekultivatsiya nima uchun zarur?

+Atrof-muhitni muhofaza qilish va yer resurslaridan oqilona foydalanish
= Faqat qonun talabi
= Faqat karer yopilganda
= Faqat yerni qayta tiklash uchun

*Rekultivatsiya jarayoni qachon boshlanadi?

+Karer ishi tugagandan so‘ng yoki davom etayotgan paytda rejalashtirilgan holda
= Faqat karer ochilishidan oldin
= Faqat tabiiy ofatdan keyin
= Hech qachon amalga oshirilmaydi

*Rekultivatsiya qilishda qaysi omillar hisobga olinadi?

+Yerning kelajakdagi maqsadi, tuproq holati, iqlim sharoiti
= Faqat iqtisodiy imkoniyatlar
= Faqat texnika mavjudligi
= Faqat qonun talablari

*Rekultivatsiya natijasida yaratiladigan yerlarning maqsadi nima?

+Iqtisodiy va ekologik foydalanish
= Faqat qishloq xo‘jaligi
= Faqat dam olish
= Faqat sanoat

*Rekultivatsiya jarayonida tuproq qatlami qanday tayyorlanadi?

+Tuproq yotqiziladi va unumdorligi oshiriladi
= Faqat tekislanadi
= Faqat kimyoviy o‘g‘itlar sepiladi
= Faqat sug‘oriladi

*Konchilik korxonasini loyihalashtirish jarayonidagi asosiy maqsad

+Korxonaning iqtisodiy samaradorligini maksimal darajada ta'minlash
= Konni tezda ishga tushirish
= Atrof-muhitni to‘liq muhofaza qilish
= Ishchilar sonini ko‘paytirish

*Iqtisodiy ko'rsatkichlarni optimallashtirish nimaga yordam beradi?

+Ishlab chiqarishni yanada samarali va rentabelli qilishga
= Faqat xarajatlarni kamaytirishga
= Faqat ishlab chiqarish hajmini oshirishga
= Faqat investitsiyalarni to‘plashga

*Sof foydani hisoblash formulasi

+Daromad − Xarajatlar
= Daromad + Xarajatlar
= Daromad / Xarajatlar
= Xarajatlar − Daromad

*Rentabellik ko‘rsatkichi (ROI) nima?

+Investitsiyalarning rentabellik darajasi
= Ishlab chiqarish hajmi
= Operatsion xarajatlar miqdori
= Konning zahira hajmi

*Investitsiyalarning qaytish muddati (Payback period)

+Investitsiya qancha vaqtda o‘zini qoplash muddati
= Ishlab chiqarish quvvati
= Ruda qazib olish davomiyligi
= Korxonaning yashash muddati

*Konchilik korxonasida asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar qatoriga kirmaydigan narsa
+Konning geologik tuzilishi

=Ishlab chiqarish tannarxi
= Sof foyda
= Kapitalning rentabelligi

*Iqtisodiy ko'rsatkichlarni optimallashtirish maqsadlaridan biri

+Xarajatlarni kamaytirish
= Ishlab chiqarishni murakkablashtirish
= Ishchilarni kamaytirish
= Resurslarni ko‘paytirish

*Optimallashtirish jarayonining birinchi bosqichi

+Ma'lumotlar yig‘ish va tahlil qilish
= Modellashtirish
= Investitsiyalarni taqsimlash
= Cheklovlarni belgilash

*Cheklovlar turlariga kirmaydigan narsa
+Texnologik cheklovlar
=Moliyaviy cheklovlar

=Ishlab chiqarishni erkin oshirish
= Ekologik cheklovlar

*Xarajatlarni minimallashtirish usullaridan biri

+Resurslarni oqilona taqsimlash
= Ishlab chiqarishni to‘xtatish
= Ishchilar sonini oshirish
= Energiya sarfini oshirish

*Daromadni maksimal qilish usullaridan biri

+Ruda sifatini oshirish
= Mahsulot narxini pasaytirish
= Ishlab chiqarish hajmini kamaytirish
= Xarajatlarni oshirish

*Matematik modellashtirishda “P_t” nimani bildiradi?

+Mahsulotning birlik narxi
= Ishlab chiqarish hajmi
= Xarajatlar funktsiyasi
= Investitsiya miqdori

*Optimallashtirish usullaridan biri

+Chiziqli dasturlash (LP)
= Qo‘lda hisoblash
= Taxminiy baholash
= Tasodifiy tanlash

*Zamonaviy texnologiyalar orqali optimallashtirishga misol

+ERP tizimlari va Sun'iy intellekt
= Qo‘lda hisob-kitob daftarlari
= Faxriy yozuvlar
= An’anaviy uskunalar

*Adaptatsion yondashuv deganda nimani tushunasiz?

+Konning geologik va texnologik sharoitlariga mos usul va vositalarni tanlash
= Faqat arzon usullarni tanlash
= Faqat yangi texnikalarni tanlash
= Har doim bir xil usulni qo‘llash

*Adaptatsion yondashuvning asosiy maqsadi nima?

+Samaradorlikni oshirish va xarajatlarni optimallashtirish
= Faqat ekologik zararni kamaytirish
= Faqat ishlab chiqarish hajmini oshirish
= Faqat ishchi kuchi sonini kamaytirish

*Adaptatsion strategiyani ishlab chiqishda qaysi omillar hisobga olinadi?

+Konning geologik, gidrogeologik, iqlimiy va iqtisodiy sharoitlari
= Faqat ruda narxi
= Faqat texnika mavjudligi
= Faqat davlat qonunlari

*Adaptatsion strategiyada qaysi metodlar qo‘llanilishi mumkin?

+Dinamik dasturlash va optimallashtirish modellari
= Faqat ekspert baholash
= Faqat tarixiy ma'lumotlar
= Faqat tasodifiy tanlash

*Kon-geologik omillar qaysi texnologiyalarga ta'sir ko‘rsatadi?

+Qazib olish usuli, mexanizatsiya darajasi va xavfsizlik choralari
= Faqat transport tizimiga
= Faqat energiya manbalariga
= Faqat ishchi kuchi soniga

*Qatlamning qiyaligi qanday ta'sir ko‘rsatadi?

+Qazib olish usuli va texnika turini belgilaydi
= Faqat ruda sifatiga ta'sir qiladi
= Hech qanday ta'siri yo‘q
= Faqat ekologik xarajatlarga ta'sir qiladi

*Rudaning fizik-mexanik xossalari qaysi jihatga ta'sir qiladi?

+Qazish uskunalari va portlash ishlarini tanlashga
= Faqat ruda narxiga
= Faqat konning chuqurligiga
= Faqat ishchi kuchi talabiga

*Suv omborlari yaqinligi qanday ta'sir ko‘rsatadi?

+Gidroizolatsiya va drenaj tizimini talab qiladi
= Faqat ruda sifatiga ta'sir qiladi
= Hech qanday ta'siri yo‘q
= Faqat transport yo‘nalishiga ta'sir qiladi

*Rudani qazib chiqarishning asosiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

+Yillik hajm, foydali qazilma miqdori, qazib olish darajasi
= Faqat ishchi kuchi soni
= Faqat energiya sarfi
= Faqat konning maydoni

*Qazib olish darajasi qanday hisoblanadi?

+Qazib olingan ruda / umumiy zahira × 100%
= Zahira / qazib olish hajmi
= Qazib olish hajmi × ruda zichligi
= Qazib olish hajmi / kon maydoni

*Yillik qazib olish hajmi qanday aniqlanadi?

+Korxonaning quvvati va bozor talabi asosida
= Faqat geologik zahiraga qarab
= Faqat davlat rejasiga qarab
= Tasodifiy tanlanadi

*Qazib olish samaradorligini oshirish ko‘rsatkichlaridan biri?

+1 tonna ruda qazib olish xarajatini kamaytirish
= Ishchilar sonini ko‘paytirish
= Faqat qazib olish hajmini oshirish
= Faqat yangi uskunalar sotib olish

*Qazib olish texnologiyalarining asosiy printsipi?

+Minimal xarajat va maksimal samaradorlik
= Faqat tezlik
= Faqat ekologik tozalik
= Faqat qazib olish hajmi

*Qazib olish jarayonida qaysi printsiplar muhim?

+Xavfsizlik, ekologik tozalik, iqtisodiy samaradorlik
= Faqat arzonlik
= Faqat tezlik
= Faqat yangi texnika

*Texnologik jarayonlarni optimallashtirishda qaysi usullar qo‘llaniladi?

+Matematik modellashtirish va simulyatsiya
= Faqat tajribaga asoslangan qarorlar
= Faqat ekspert fikrlari
= Tasodifiy tanlash

*Qazib olish texnologiyalarini tanlashda asosiy omil?

+Konning geologik va texnik sharoitlari
= Faqat ruda narxi
= Faqat davlat siyosati
= Faqat texnika mavjudligi

*Hozirgi shaxtalarning asosiy muammolari?

+Chuqurlashgan konlarda xarajatlar o‘sishi va xavfsizlik talablari
= Faqat eskirgan texnika
= Faqat kam ishchi kuchi
= Faqat past ruda narxi

*Shaxtalarni rivojlantirishda qaysi yo‘nalishlar ustuvor?

+Avtomatlashtirish, robotlashtirish, ekologik tozalik
= Faqat qazib olish hajmini oshirish
= Faqat yangi konlar ochish
= Faqat arzon ishchi kuchi

*Kelajakda shaxtalarda qanday texnologiyalar keng qo‘llaniladi?

+Sun'iy intellekt, IoT, avtonom texnika
= Faqat qo‘lda boshqariladigan uskunalar
= Faqat portlash usullari
= Faqat an'anaviy usullar

*Shaxtalarni rekonstruksiya qilishning maqsadi?

+Samaradorlikni oshirish va xavfsizlikni ta'minlash
= Faqat ko‘rinishini yaxshilash
= Faqat ishchi sonini kamaytirish
= Faqat davlat talablariga moslashish

*Yer osti suvida qazib olishda qanday muammolar yuzaga keladi?

+Suv oqimini boshqarish va gidroizolatsiya
= Faqat ruda sifatining pasayishi
= Faqat transport qiyinchiliklari
= Hech qanday muammo yo‘q

*Yer osti suvida qazib olishda qaysi yangi texnologiyalar qo‘llaniladi?

+Gidroizolatsiyalangan qazish uskunalari va avtomatik drenaj tizimlari
= Faqat an'anaviy uskunalar
= Faqat qo‘lda boshqarish
= Faqat portlash usullari

*Suv ostida qazib olishda qaysi usul samarali?

+Gidromexanizatsiya va suv osti konveyerlari
= Faqat qurib qazish
= Faqat portlash
= Faqat qo‘lda qazish

*Suv ta'sirini kamaytirish uchun qanday choralar ko‘riladi?

+Drenaj tizimlari va gidroizolatsiya materiallari
= Faqat suvni pompalash
= Faqat qazishni to‘xtatish
= Hech qanday chora ko‘rilmaydi

*Qazib olish jarayoni tog‘ jinslari massiviga qanday ta'sir ko‘rsatadi?

+Yemirilish, siljish va deformatsiyalar
= Faqat rangining o‘zgarishi
= Hech qanday ta'siri yo‘q
= Faqat zichlikning oshishi

*Tog‘ jinslari massivining barqarorligini saqlash uchun qanday usullar qo‘llaniladi?

+Mustahkamlash, ankrajlash va to‘ldirish
= Faqat qazishni cheklash
= Faqat suv sepish
= Hech qanday usul yo‘q

*Qazib olish natijasida yuzaga keladigan asosiy xavf?

+Ko‘chish va qulash xavfi
= Faqat chang hosil bo‘lishi
= Faqat shovqin
= Faqat suv oqimining o‘zgarishi

*Tog‘ jinslarining deformatsiyasini oldini olish uchun qanday monitoring tizimlari qo‘llaniladi?

+Geodezik kuzatuvlar va sensor tizimlari
= Faqat ko‘z bilan kuzatish
= Faqat rasadxona ma'lumotlari
= Hech qanday monitoring yo‘q

*Bo‘shliqni to‘ldirishning asosiy maqsadi?

+Tog‘ jinslari barqarorligini ta'minlash va ekologik ta'sirni kamaytirish
= Faqat konni tezroq to‘ldirish
= Faqat arzon materiallardan foydalanish
= Faqat konni yopish

*Qaysi materiallar to‘ldirish uchun ishlatiladi?

+Maydalangan jinslar, beton, flyuorit
= Faqat tuproq
= Faqat suv
= Faqat metall chiqindilari

*To‘ldirish tartibi qanday bo‘lishi kerak?

+Qatlamma-qatlam va tekis taqsimlash
= Faqat markazdan to‘ldirish
= Faqat tasodifiy to‘ldirish
= Faqat bir marta to‘ldirish

*To‘ldirish usullari qaysi sharoitda tanlanadi?

+Konning geologik va gidrogeologik sharoitiga qarab
= Faqat arzonligiga qarab
= Faqat mavjud materialga qarab
= Faqat ishchi kuchi soniga qarab

*Foydali qazilma sifatining asosiy ko‘rsatkichlari?

+Tarkibi, zichligi, namligi va maydalanish darajasi
= Faqat rangi
= Faqat og‘irligi
= Faqat hajmi

*Ruda tarkibi qanday aniqlanadi?

+Kimyoviy va mineralogik tahlillar
= Faqat ko‘rish orqali
= Faqat og‘irligini o‘lchash
= Faqat magnit xususiyatini o‘lchash

*Qazib olingan ruda sifatini oshirish usullari?

+Boyitish, maydalash va saralash
= Faqat quritish
= Faqat aralashtirish
= Faqat saqlash

*Sifat ko‘rsatkichlari qaysi jihatdan muhim?

+Qurilish va metallurgiya sohalarida qo‘llanish imkoniyati
= Faqat narxni belgilashda
= Faqat saqlash muddatida
= Faqat transport qulayligida

*Kombinatsiyalashgan usul deganda nimani tushunasiz?

+Bir necha qazib olish usullarini birlashtirish
= Faqat bitta usulni qo‘llash
= Faqat qurib qazish
= Faqat suv ostida qazish

*Kombinatsiyalashgan usulning afzalligi?

+Samaradorlikni oshirish va resurslardan tejash
= Faqat arzonlik
= Faqat tezlik
= Faqat soddalik

*Qaysi hollarda kombinatsiyalashgan usul qo‘llaniladi?

+Murakkab geologik sharoitlarda
= Faqat tekis yerlarda
= Faqat chuqur konlarda
= Faqat kichik hajmlarda

*Kombinatsiyalashgan usulga misol?

+Ochiq va yer osti usullarini birlashtirish
= Faqat ochiq usul
= Faqat yer osti usuli
= Faqat gidravlik usul

*Yer osti inshoatlari chegaralari nimaga bog‘liq?

+Geologik sharoit, xavfsizlik talablari va texnologik imkoniyatlar
= Faqat konning maydoni
= Faqat ruda zahirasi
= Faqat ishchi kuchi soni

*Yer osti qazib olish usullarini tanlashda asosiy omil?

+Rudaning yotish shakli va chuqurligi
= Faqat ruda narxi
= Faqat davlat siyosati
= Faqat texnika mavjudligi

*Ishlab chiqarish quvvatini asoslashda nimalar hisobga olinadi?

+Zahira hajmi, bozor talabi, texnologik imkoniyatlar
= Faqat ruda sifat
= Faqat ishchi kuchi soni
= Faqat energiya narxi

*Yer osti inshoatlari quvvatini oshirish usullari?

+Avtomatlashtirish, yangi texnika va samarali tashkil etish
= Faqat ishchilar sonini ko‘paytirish
= Faqat qazish hajmini oshirish
= Faqat qazish tezligini oshirish

*Qazib olish jarayonida energiya sarfini kamaytirish usuli?

+Samarali texnika va optimallashtirilgan texnologik jarayonlar
= Faqat ish vaqtini qisqartirish
= Faqat arzon yoqilg‘i ishlatish
= Faqat qazishni to‘xtatish

*Ekologik ta'sirni kamaytirish uchun qanday choralar ko‘riladi?

+Rekultivatsiya, changni kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash
= Faqat daraxt ekish
= Faqat suv sepish
= Faqat ishlab chiqarishni to‘xtatish

*Konchilik korxonasida xavfsizlikni ta'minlash uchun qanday choralar ko‘riladi?

+Monitoring tizimlari, xavfsizlik qoidalari va muntazam tekshiruvlar
= Faqat ishchi kiyimlari
= Faqat yoritish
= Faqat portlash nazorati

*Qazib olish jarayonida resurslardan samarali foydalanish usullari?

+Optimallashtirish, qayta ishlash va kam chiqindi texnologiyalar
= Faqat arzon materiallardan foydalanish
= Faqat ishchi kuchi sonini kamaytirish
= Faqat energiya sarfini kamaytirish

*Konchilikda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning asosiy maqsadi?

+Samaradorlik, xavfsizlik va ekologik tozalikni oshirish
= Faqat yangi uskunalar sotib olish
= Faqat ishchi sonini kamaytirish
= Faqat davlat rag‘batini olish